QDG高、低压绕线电机水电阻软起动器

使

用

说

明

书

襄阳卓达尔工业控制有限公司XIANGYANGZHUODAER INDUSTRIAL CONTROLCO.,LTD

QDG高低压绕线电机水电阻软起动器

- 产品简介

1、概述

QDG高低压绕线电机水电阻软起动器是为了改善大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器，它克服了频敏和金属电阻起动器冲击电流大，难起动等问题，适用于建材、冶金、化工、矿山等工业部门的球磨机、空压机、破碎机、大型水泵等100~6300KW及更大电动机的重载起动，是频敏起动器和金属电阻起动器的理想替代产品。

2、型号说明

QDG			 ——

“F”为分体式，“T”为一体化

适配电机转子电流（A）

设计序号

产品代号

二、原理说明

通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的相对距离逐渐减小直至为零，使串入电机转子回路中的电阻值无极减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。

三、性能特点

1、起动电流小且恒定，对电网无冲击，起动电流小于额定电流1.3倍

2、起动平滑，减少对机械设备的冲击可延长机械设备及电机寿命

3、可连续起动5~10次

4、低电压仍可起动，只要电压能保证电机正常运行，就能保证顺利起动

5、结构简单，免维护

四、技术参数

表1

| 型号 | 适用电机容量（KW） | 起动温升 （℃次） | 起动时间（S） | 液体正常工作（温度℃） | 最大相电阻值范围（Ω） | 结构形式 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDG1-200T | 200以下 | ＜5 | 15±2 | 0~60 | 0.1~2 | 一体化 |
| QDG1-400T | 380以下 | ＜5 | 20±2 | 0~60 | 0.1~2 | 一体化 |
| QDG1-600T | 380~500 | ＜5 | 24±2 | 0~60 | 0.2~3 | 一体化 |
| QDG1-600F | 380~500 | ＜5 | 24±2 | 0~60 | 0.2~3 | 分体式 |
| QDG1-1000T | 500~1250 | ＜5 | 28±2 | 0~60 | 0.4~2 | 一体化 |
| QDG1-1000F | 500~1250 | ＜5 | 28±2 | 0~60 | 0.4~2 | 分体式 |
| QDG1-2000T | 1250~3500 | ＜8 | 35±2 | 0~60 | 0.4~2 | 一体化 |
| QDG1-2000F | 1250~3500 | ＜8 | 35±2 | 0~60 | 0.4~2 | 分体式 |
| QDG1-3000F | 3500~6300 | ＜10 | 38±2 | 0~60 | 0.4~2 | 分体式 |

备注：1、QDG1-400T及以下产品根据用户要求可带一次回路

2、可选用PLC控制

3、可选用不同短接接触器

五、外形及安装尺寸

本起动器为柜式防护结构，根据不同辅助功能分一体式和分体式两种。分体式基本结构和外形尺寸如图1表2；一体式基本结构形式和外形尺寸如图2及表3。

图1：QDG-系列结构示意图表2

| 型 号 | 控制柜外形 尺寸mm |  |  | 控制柜安装 尺寸mm |  |  | 电阻柜外形 尺寸mm |  |  | 电阻柜安装 尺寸mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | B1 | C1 | E1 | F1 | Φ | A | B | C | E | F | Φ |
| QDG1-600F | 800 | 600 | 2000 | 650 | 450 | 16 | 900 | 800 | 2000 | 750 | 710 | 16 |
| QDG1-1000F | 800 | 600 | 2000 | 650 | 450 |  | 1000 | 900 | 2000 | 850 | 810 |  |
| QDG1-2000F | 800 | 600 | 2000 | 650 | 450 |  | 1200 | 1100 | 2200 | 1050 | 1010 |  |

图2：QDG-系列结构示意图

表3

| 型 号 | 外形尺寸mm |  |  | 安装尺寸mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | E | F | # Φ |
| QDG1-200T | 700 | 700 | 1800 | 550 | 610 | 16 |
| QDG1-400T | 800 | 800 | 2000 | 650 | 710 | 16 |
| QDG1-600T | 900 | 800 | 2000 | 750 | 750 | 16 |
| QDG1-1000T | 1000 | 900 | 2000 | 850 | 810 | 16 |
| QDG1-2000T | 1200 | 1100 | 2200 | 1050 | 1010 | 16 |

六、使用条件

环境温度上限不超过50℃，下限不低于0℃（若环境温度低于0℃， 产品需带加热装置）；海拔高度不超过2000M；应放置室内无剧烈振动及冲击且垂直斜度不超过5。，没有火灾及爆炸危险的场合；不允许有导电尘埃及腐蚀气体；三相四线380/220V、20A、50Hz。

七、订货须知

- 订购的产品型号、规格、数量；

- 所配电机、功率、定子电压、定子电流、转子电压、转子电流；所配设备名称及工作要求；

- 特殊要求请另行与本公司协商。

液体起动电阻的R0确定:

RO=0.577·U2e/I2e·KF·Kt/KM

式中U2e电机围子回路中的开路电压(V)。I2e电机转子回路的额定电流(I)

KF:电动机功率容裕倍数,若已知电机的定子额定电流的实际运行值I1可取KF=I1e/I1其中I1e为电机额定定子额定电流,若属新设备尚末投产尚不知I1则可按KF=Ne/N1其中为电机的额定功率,N1为电机的额定功率,N1为负载的需要的功率。

Kt：温度倍数，若配出的溶液温度在30左右，则Kt≈1.2。

Km：起动转矩倍数，即KM=MQ/Me，其中MQ是起动过程中的起动转矩，Me是电机 的额定矩，对一般满载起动的机械设备如球磨机KM=1.1～ 1.3 一般建议取1.1,若电网容量有足够大,负载转矩又过大,则可取KM=1.3。